- 数据校正所需要的设备

- 综合测试仪，代表型号DC5200和DC6800，通过USB线与电脑连接，利用命令读取输入电压，电流，有功功率，功率因素，输出电压，输出电流，输出功率等参数。综合测试仪的波特率是115200，1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位。

- 电子负载，代表号型JT6328A，通过RS232与电脑连接，利用命令设置电压模式，输出电压，恒流模式，电流值，输入打开，输入关闭，读取电压，读取电流，读取功率等。电子负载的波特率是9600，1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位。

- 线路连接方法：220V交流电接入综合测试仪的④号接口，经过交流输入数据的采集后经过⑤号接口输出到驱动器的交流输入端，驱动器的直流输出接到综合测试仪的⑥号接口做输出数据的采集，输出数据采集完后从⑦号接口输出到电子负载的②号输入端子。综合测试仪的①号接口连接交流220V供电，在电子负载的③号接口用USB线连接电脑。在电子负载的④号接口用RS232线连接电脑。

综合测试仪接口

电子负载接口

- 驱动器底层协议

1. 波特率和帧相关参数

波特率为 9600, 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位。

注意：从机收到数据并校验正确后会马上回复，如果从机没有回复时，主机需要延迟100ms再发第二帧。

2. 帧结构定义

数据帧由包头、命令、偏移地址、数据长度、数据、校验和、2 个字节的包尾组成。

其中校验和=命令+偏移地址+数据长度+数据。

包头 3A

包尾 0D,0A

- 命令解释，设置的命令是0x24,回复时命令是0x25。查询的命令是0x26,回复时命令是0x27。

- 所有数据为大端模式，高字节先发。包括浮点数和2字节整型和4字节整型。

- 上层命令和流程

- 进入校正模式

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x03，数据是0x01。

举例：3A 24 03 01 01 29 0D 0A

电源回复：命令0x25，偏移地址是0x03，数据是3字节分别是输出通道数，输出电压高字节，输出电压高字节(单位是0.1V)。

举例：3A 25 03 03 01 04 17 47 0D 0A。输出通道数是1，输出电压是0x0417(104.7V)

- 电子负载设置为恒流50mA

电脑发送："MODE CURR\n"，"CURR 0.05\n"，"INP ON\n"

电子负载没有回复

- 电源设置最大输出功率

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x05，数据是0xC8。

举例：3A 24 05 01 C8 F2 0D 0A

电源回复：命令0x25，偏移地址是0x05，数据是1字节0x55。

举例：3A 25 05 01 55 80 0D 0A。

- 延时3秒读取综合测试仪的数据，得到驱动器的最大输出电压Umax

电脑发送：AA BB CC 01 01 01 00 02 00 3C D2 3A AA BB CC 01

综合测试仪回复：AA BB CC 02 01 01 00 3C 00 03 60 A3 00 00 05 E1 00 00 24 9E 01 19 13 92 00 02 60 DF 00 00 01 F0 00 00 1E 31 00 00 20 35 07 23 00 0B 00 9A 0C 21 00 00 02 36 02 44 05 92 0A FA 00 02 60 E7 00 00 01 EF 01 85 4E 2B AA BB CC 02

以上数据是实例，红色部分的数据是输出电压，单位是0.001V，0x000260df即155.871V。

- 把电子负载设置为电压模式并把电压设置为104.7V（数据来自第1点”进入校正模式”）

电脑发送："MODE VOLT\n","VOLT 104.7\n","INP ON\n"

电子负载没有回复

- 延时3秒读取综合测试仪的数据，得到驱动器的最大输出电流Imax，交流输入电压UAC。

电脑发送：AA BB CC 01 01 01 00 02 00 3C D2 3A AA BB CC 01

综合测试仪回复：AA BB CC 02 01 01 00 3C 00 03 5F C6 00 00 16 A4 00 01 D8 83 03 AF 13 91 00 01 98 3F 00 00 29 B1 00 01 B3 C1 00 00 24 06 02 95 00 06 04 56 04 10 00 03 03 4B 06 03 05 90 08 86 00 01 98 52 00 00 29 B1 03 DD DF 22 AA BB CC 02

以上数据是实例，绿色部分的数据是输出电流，单位是0.0001A，0x000029b1即1.0673 A。蓝色部分的数据是输入电压，单位是0.001V，0x00035fc6即221.126V。

- 把输入电压UAC，最大输出电压Umax，最大输出电流Imax等校正数据写到驱动器

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x07，数据是输入电压（浮点，单位V） 最大输出电压单位0.1V 最大输出电流单位0.001A。

实例：3A 24 07 08 43 5D 20 42 06 16 04 2B 80 0D 0A。0x435d2042是221.126V，0x0616是155.8V，0x042b是1.067A

电源回复：命令0x25，偏移地址是0x07，数据是1字节0x55。

实例：3A 25 07 01 55 82 0D 0A

- 设置电源的输出电流等级为0（最大是200）。

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x05，数据是输出电流等级0-200

实例：3A 24 05 01 00 2A 0D 0A

电源返回：命令0x25，偏移地址是0x05，数据是1字节0x55。

实例：3A 25 05 01 55 80 0D 0A

- 延时3秒后获取电源的输出电流，输出功率，输入电流采样的AD值

电脑发送：命令0x26，偏移地址是0x08无数据

实例：3A 26 08 00 2E 0D 0A

电源回复：命令0x27，偏移地址是0x08，数据是2字节的电源检测的输出电流⑦（单位mA），2字节的电源检测的输出功率⑧(单位0.1W)，2字节的输入电流AD值⑨。

实例：3A 27 08 06 00 00 00 00 00 23 58 0D 0A，输出电流是0，输出功率是0，AD值是0x0023

- 读取综合测试仪的数据，获取pf值①(单位0.001)，输入电压②（单位0.001V），输入电流③（单位0.0001A），输入功率④（单位0.001W），仪器的输出电流⑤（单位0.0001A），仪器的输出功率⑥（单位0.001W）

电脑发送：AA BB CC 01 01 01 00 02 00 3C D2 3A AA BB CC 01

综合测试仪回复：AA BB CC 02 01 01 00 3C 00 03 5F AA 00 00 04 25 00 00 01 E0 00 14 13 92 00 01 40 ED 00 00 00 03 00 00 00 17 00 00 01 DF 00 5E 00 01 00 0E B8 6E 00 00 01 C7 01 CC 05 8F 0D BB 00 01 40 F3 00 00 00 02 00 23 F2 E0 AA BB CC 02

- 分别把电源的输出电流等级设置为20，40，60，80，100，120，140，160，180，200循环执行第8，第9步骤和第10步骤。

- 把11个采集点。每个采集点从①到⑨的数据写入电源。注意参数的单位需要转换，转换后电压单位是0.1V，功率单位是0.1W，电流单位是1mA

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x04，数据是1字节的输出电流等级（0到200），1字节的PF值（0-100），2字节的输入电压单位0.1V，2字节的输入电流单位mA，2字节的输入功率单位0.1W，2字节的仪器的输出电流单位mA，2字节的仪器的输出功率单位0.1W，2字节的电源的输出电流单位mA，2字节的电源的输出功率单位0.1W，2字节的输入电流采样的AD值。

实例：3A 24 04 C6 00 02 08 A3 00 6A 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 14 26 08 A3 00 A1 00 86 00 6E 00 73 00 6A 00 6F 01 05 28 3E 08 A2 00 B9 00 FF 00 DB 00 E5 00 D5 00 DF 01 C5 3C 4C 08 A2 00 DD 01 75 01 44 01 53 01 3F 01 4E 02 83 50 54 08 A1 01 0A 01 EC 01 AF 01 C2 01 A9 01 BD 03 49 64 58 08 A1 01 3B 02 66 02 1C 02 34 02 15 02 2E 04 14 78 5B 08 A1 01 6F 02 E1 02 8A 02 A7 02 7F 02 9C 04 E4 8C 5D 08 A1 01 A3 03 5A 02 F7 03 18 02 E9 03 07 05 AD A0 5E 08 A0 01 D8 03 D0 03 60 03 86 03 54 03 76 06 72 B4 5E 08 A0 02 0E 04 45 03 C6 03 F1 03 BE 03 EA 07 33 C8 5E 08 9F 02 44 04 B7 04 2A 04 5A 04 28 04 59 07 F5 CC 0D 0A

电源返回：命令0x25，偏移地址是0x04，数据是1字节0x55。

实例：3A 25 04 01 55 7F 0D 0A

- 退出校正模式

电脑发送：命令0x24，偏移地址是0x03，数据是1字节0x00。

举例：3A 24 03 01 00 28 0D 0A

电源回复：命令0x25，偏移地址是0x03，数据是1字节0x55

举例：3A 25 03 01 55 7E 0D 0A