# 单灯控制器 主通信协议

拟制人：

审  核：

批  准：                日  期：

——机密文件，请勿外泄——

修订记录/AdjuTMent History

| 日期/Date | 版本/Version | 作者/Author | 修改描述/Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-06-03 | V0.1 | 赖俊宏 | 首版制定 |

目录

单灯控制器 主通信协议	1

1. 引言	6

2. 通讯方式	6

2.1.   4G-Cat1 通信	6

2.1.1.公共约定	6

2.1.2.MQTT 订阅消息主题	6

2.1.2.1.    消息说明	6

2.1.2.2.    订阅说明	6

2.1.2.3.    登录规则-Clientid，登录名，密码	7

2.2.    内容格式说明	7

2.3.   字段类型定义	7

2.4.   错误码	7

2.4.1.错误码列表	7

3. 业务消息	9

4. 属性类消息	9

4.1.   属性组分类	9

4.2.   组合属性列表	11

4.3.   属性读取	13

4.3.1.相关节点	13

4.3.2.读取格式	13

4.3.3.回应格式	14

4.3.4.特殊回应	14

4.4.   属性读取示例	14

4.4.1.单属性读取	14

4.4.2.多属性读取	19

4.5.   属性写入	20

4.5.1.相关节点	20

4.5.2.写入格式	20

4.5.3.回应格式	21

4.6.   属性写入示例	21

4.6.1.单组属性写入	21

4.6.2.单属性写入	24

4.6.3.多属性写入	25

4.7.   错误码	26

5. 控制类消息	26

5.1.   控制命令分类	26

5.2.   控制命令列表	27

5.3.   控制命令下发	27

5.3.1.相关节点	27

5.3.2.下发格式	27

5.3.3.响应格式	28

5.4.   控制命令下发示例	28

6. 告警类消息	31

6.1.   告警消息分类	31

6.2.   告警命令列表	31

6.3.   告警上报列表	32

6.4.   各类型告警判断条件、范围、默认值	32

6.5.   告警配置读取	33

6.5.1.相关节点	33

6.5.2.读取格式	33

6.5.3.回应格式	34

6.6.   告警配置读取示例	34

6.7.   告警配置下发	36

6.7.1.相关节点	36

6.7.2.下发格式	36

6.7.3.回应格式	37

6.8.   告警配置下发示例	37

6.9.   告警禁用下发示例	38

6.10. 告警上报	39

6.10.1.      相关节点	39

6.10.2.      上报格式	39

6.11. 告警上报示例	40

7. 工作计划类消息	40

7.1.   工作计划类型	41

7.2.   工作计划字段列表	41

7.3.   工作计划下发	42

7.3.1.相关节点	42

7.3.2.下发格式	42

7.3.3.回应格式	43

7.4.   工作计划下发示例	44

7.4.1.周日期工作计划	44

7.4.2.日出日落工作计划	45

7.4.3.光感工作计划	48

7.4.4.每年 5.1~5.3 执行	51

7.4.5.工作计划禁用	52

7.5.   有效工作计划查询	52

7.5.1.相关节点	52

7.5.2.命令格式	53

7.5.3.回应格式	53

7.6.   有效工作计划查询示例	53

7.7.   工作计划内容查询	54

7.7.1.相关节点	54

7.7.2.命令格式	54

7.7.3.回应格式	54

7.8.   工作计划内容查询示例	55

7.9.   当前运行工作计划查询	56

7.9.1.相关节点	56

7.9.2.命令格式	57

7.9.3.回应格式	57

7.10. 当前运行工作计划查询示例	58

7.11. 日出日落时间查询	59

7.11.1.      相关节点	59

7.11.2.      命令格式	59

7.11.3.      回应格式	59

7.12. 日出日落时间查询示例	60

7.13. 工作计划删除	60

7.13.1.      相关节点	60

7.13.2.      命令格式	61

7.13.3.      回应格式	61

7.14. 工作计划删除示例	61

8. 上报类消息	62

8.1.   上报消息分类	62

8.2.   数据上报列表	62

8.3.   消息上报	64

8.3.1.相关节点	64

8.3.2.上报格式	64

8.3.3.回应格式	64

8.4.   登录上报示例	65

8.5.   周期上报示例	66

8.6.   变化上报示例	67

8.7.   心跳上报示例	68

9. 请求类消息	68

9.1.   定期校时	68

10.   程序升级	69

10.1. 升级协议说明	69

10.2. PCP 升级数据传输流程	70

10.2.1.      升级流程图	70

10.2.2.      查询设备版本号	70

10.2.3.      下载新版本软件包通知	72

10.2.4.      下载升级包	73

10.2.5.      上报下载结果	75

10.2.6.      执行升级	77

10.2.7.      上报升级结果	79

11.   附录	80

11.1. CRC16_Modbus 算法	80

CRC 多项式公式：x16 + x15 + x2 + 1	80

11.2.CCITT 标准 CRC16(1021)算法	81

# 1. 引言

本文档记述内容主要为中科智城单灯控制器与中科智城管理平台之间通信的通信协议的 payload 里面的内容部分， 协议采用 json 格式，发送前需要序列化为压缩字符串格式，作为 payload 的参数发送。

# 2. 通讯方式

单灯控制器通信方式为 4G-Cat1 通信。

控制器需要支持基于 TCP 协议的 MQTT 协议。

## 2.1.   4G-Cat1 通信

## 2.1.1.公共约定

l 本协议为 MQTT 传输业务内容的描述，基本通信严格遵守 MQTT 通信协议。

l 协议中定义的发布消息为标准 Json 格式，统一使用UTF-8 字符集编码。

l 协议中定义的发布消息 Json 格式各字段均为必填项，并且值不可以为null（除特别说明外）。

l 在 IoT 中，利用服务质量 (QoS) 0 订阅主题意味着消息将发送零次或多次。消息可能会多次发送。多次发送 的消息在发送时可能会使用不同的数据包 ID。在这些情况下，不会设置 DUP 标志。

l 用于发布和订阅主题的各 QoS 级别之间毫无关系。一个客户端可使用 QoS1 订阅主题，而另一个客户端可使 用 QoS0 向同一主题发布消息。

l 在响应连接请求时，消息代理将发送 CONNACK 消息。此消息包含一个标志，用于指明该连接是否会恢复上一 个会话。如果两个 MQTT 客户端同时连接到同一客户端 ID，该标志的值可能会不正确。

l 当客户端订阅主题时，在消息代理开始发送 SUBACK 和客户端开始收到新的匹配消息之间存在时间延迟。

l 消息代理使用客户端 ID 标识每个客户。客户端 ID 作为 MQTT 有效负载的一部分从客户端传递到消息代理。 两个具有相同客户端 ID 的客户端不得同时连接到消息代理。当某个客户端使用另一客户端正在使用的客户端 ID 连接到消息代理时，系统将向两个客户端发送 CONNACK 消息，当前连接的客户端也将断开连接。

l 消息代理不支持持久性会话 (将 cleanSession 标记设置为 false 进行的连接)。AWS IoT 消息代理假设所有 会话均为干净会话，并且未在这些会话中存储消息。如果 MQTT 客户端尝试在 cleanSession 设置为 false 的 情况下连接到 AWS IoT 消息代理，则客户端将断开连接。

l 在极少数情况下，消息代理可能会使用不同的数据包 ID 再次发送相同的逻辑 PUBLISH 消息。

l 消息代理并不保证收到消息和 ACK 的顺序。

## 2.1.2.MQTT 订阅消息主题

### 2.1.2.1.    消息说明

设备正确连接到设备接入MQTT平台后，需要先订阅自身消息，只需订阅平台向设备发送消息的主题，云平台订 阅设备向平台发送消息的主题和遗嘱消息主题。

### 2.1.2.2.    订阅说明

订阅者、发布者及订阅信息如下表：

| 字段名 | TCTic name | 方向 | 订阅者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Message Type | PUBLISH / Subscribe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qos | 1 |  |  | 注意此QOS的值为1 |
| TCTic name | MS/{SN}/plt2dev | 平台->单控 | 单控 | 平台向设备发送消息 |
|  | MS/{SN}/dev2plt | 单控->平台 | 平台 | 设备向平台发送消息 |
|  | MS/{SN}/pcp2dev | 平台->单控 | 单控 | 平台向设备发送升级消息 |
|  | MS/{SN}/dev2pcp | 单控->平台 | 平台 | 设备向平台发送升级消息 |
|  | MS/{SN}/offline | 单控->平台 | 平台 | 遗嘱消息，平台收到此消息说明 单控下线 |

### 2.1.2.3.    登录规则-Clientid，登录名，密码

Clientid，登录名使用本机IMEI，密码使用本机IMEI按照每段5字节分成3段进行CRC16计算，然后每段取反， 按照第3段、第1段、第2段的顺序规则进行16进制字符串拼接形式。

举例：

本机ID：864294053651521

Clientid、登录名都使用864294053651521(为区分运维和客户服务器，连接运维服务器时Clientid加后缀_YW)

对864294053651521分3段每段8字节做CRC校验后得到0xF11E，0x2C1E，0x4262，分别对三个值进行取反，得到 0x0EE1，0xD3E1，0xBD9D。再将得到的三个值的16进制字符串形式按照312的形式进行拼接既得到最终的密码

BD9D0EE1D3E1

## 2.2.    内容格式说明

协议格式为标准Json格式，具体格式说明请参见：http://www.json.org/json-zh.html 为节省传输流量及配合AT指令使用，json采用压缩形式进行传输。

## 2.3.   字段类型定义

表 1-1

| 字段类型 | 类型说明 |
| --- | --- |
| Int | Json标准整数格式。 |
| String | Json标准字符串格式。 |
| Array | Json标准数组格式。 |

## 2.4.   错误码

## 2.4.1.错误码列表

| 错误码 | 错误码说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 1 | 命令不支持。 |
| 2 | 数据类型错误 |
| 3 | 数据范围错误 |
| 4 | 字段属性错误 |
| 5 | 必要字段缺失 |
| 6 | 数组越界 |
| 7 | 数组为空 |
| 8 | 字符串长度错误 |
| 9 | 逻辑错误（出现在告警设置和工作计划设置中，比如过压告警值小于过压恢复值或者工 作计划中时间和调光数组长度不一致） |
| 10 | 参数存储错误 |
| 11 | 超时未回应 |
| 12 | 设备转发正忙 |
| 13 | 设备不支持转发功能 |
| 90 | 设备升级时，当前已是最新版本。 |
| 91 | 设备升级时，升级内容URL地址无效。 |
| 92 | 设备升级时，升级内容校验失败。 |
| 93 | 设备升级时，升级内容校验类型不支持。 |
| 94 | 设备升级时，升级类型不支持。 |
| 95 | 设备升级时，升级不被允许。例如非强制升级时，设备不允许升级。 |
| 96 | 设备升级时，升级内容错误。该错误可能是由于升级文件的内容或格式错误导致。 |
| 97 | 设备升级时，不存在申请对应的软硬件版本。 |
| 98 | 设备升级时，申请传输的包号无效。 |
| 99 | 设备升级时，Flash写入失败。 |
| 其他 | 保留 |

注意：错误码不为0 时，回应内容无DT 部分

# 3. 业务消息

业务类消息为单灯控制器相关的消息，这部分消息内容的上下游物理节点分别为应用端服务器与单灯控制器，IOT   平台起到数据中转作用。

消息节点描述:

l 所有"SN"代表设备唯一编码，用 IMEI 号代替，15 个字符串。

l 所有设备响应动作消息和服务器下发请求消息中的"TM":"2022-01-01 10:00:01"，为设备或服务器时间或服务器 时间。设备收到信息后判断服务器时间和本地时间是否相差 30s 以上，如果相差 30s 以上，以服务器时间覆盖 本地时间。服务器下发所有命令中的 TM 为标准 UTC 时间，设备接收到时间后根据 UTC 时间和时区计算得到本 地时间，和本地 RTC 时间对比。设备上传时，数据所带 TM 为 UTC 时间和时区计算后的当地时间。

l 所有"ID":"xxxxxx"，请求执行请求动作，要求响应携带同样的"ID":"xxxxxx"

l 所有执行成功的请求响应要求" ER":0，不成功响应要求携带错误码

l 消息分类"SV"：

属性类消息(prop)为设备相关的参数和运行状态信息

控制类消息(ctrl)为平台向设备发送控制命令时使用的相关命令字

告警类消息(alam)为相关的告警配置参数以及告警上报数据

工作计划类消息(plan)是配置和读取工作计划参数使用的相关命令字

上报类消息(rept)为设备向平台发送主动上报数据时使用的相关命令字

请求类消息(rqst)为设备向平台发送主动请求数据时使用的相关命令字

- 上报类以外"CT"为属性操作符号 R/W

- 上报类"CT"为上报类型 L/C/B/A/H

- 所有请求"DT"为业务数据节点

l 请求中如有"DO"为无参数操作类型，如重启："DO": "reboot" 、读取日出日落："DO": "sr"等

# 4. 属性类消息

4.1.   属性组分类

| 参数组 | 操作权限 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备信息 | R | 参考设备信息属性 |
| 模组信息 | R | 参考模组信息属性 |
| 经纬度 | RW | 参考经纬度属性 |
| 调光配置 | RW | 参考调光配置属性 |
| 感应配置 | RW | 参考感应配置属性 |
| 离散信息 | RW | 参考离散信息属性 |
| 通信设置 | RW | 参考通信设置属性 |
| 服务器信息 | RW | 参考服务器信息属性 |
| APN 信息 | RW | 参考 Apn信息属性 |
| 恒功率 | RW | 参考恒功率属性 |
| 实时时间 | RW | 参考实时时间属性 |
| 运行时间 | R | 参考运行时间属性 |
| 亮灯时间 | R | 参考亮灯时间属性 |
| 运行状态 | R | 参考运行状态属性 |
| 电能信息 | R | 参考电能信息属性 |
| 信号信息 | R | 参考信号信息属性 |
| 灯杆姿态信息 | R | 参考灯杆姿态信息属性 |
| 姿态变化信息 | R | 参考姿态变化信息属性 |
| 外设状态 | R | 参考外设状态属性 |
| FCT 结果 | R | 参考 FCT结果属性 |
| 裸机测试结果 | R | 参考裸机测试结果属性 |
| 整机测试结果; R; 参考整机测试结果属性. 产品测试结果; R; 参考产品测试结果属性. |

操作权限说明：

R  只读  W   只写  RW  读写  RE   上报

上传属性说明：

L  登录上报  C  周期上报  B  变化上报  A   告警上报  H   心跳上报

## 4.2.   组合属性列表

| 参数组 | 参数 | 数据形式 | 取值范围 | 默认值 | 操作 权限 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备信息 DevInfo | protId | int | 100~199 |  | R | 协议标识 |  |
|  | SN | string |  |  | R | 设备 ID |  |
|  | clas | string |  |  | R | 产品 ID |  |
|  | prodtp | string |  |  | R | 产品类型 |  |
|  | hver | int | 100~199 |  | R | 硬件版本信息 |  |
|  | sver | int | 100~199 |  | R | 固件版本信息 |  |
| 模组信息 MdlInfo | mver | string |  |  | R | 模组版本信息 |  |
|  | imei | string |  |  | R | imei |  |
|  | iccid | string |  |  | R | iccid |  |
| 经纬度 Gis | lng | int | ±180000000 | 121317948 | RW | 经度 | 0.000001 |
|  | lat | int | ±90000000 | 31199680 | RW | 纬度 | 0.000001 |
|  | zone | int | ±12 | 8 | RW | 时区 |  |
| 调光配置 Dim | cns | int | 1~2 | - | RW | 回路 |  |
|  | dimTp | int | 0：模拟量 1 ：PWM | 0(单灯控)/1(一体化电 源) | RW | 调光方式 |  |
|  | polar | int | 0:正逻辑 1:反逻辑 | 0(单灯控)/1(一体化电 源) | RW | 回路极性 |  |
|  | dlmt | int | 500~2000 | 1000 | RW | 10%亮度对应电压 | mV |
|  | ulmt | int | 7000~10000 | 9000(单灯 控)/10000(一体化电 源) | RW | 100%亮度对应电压 | mV |
|  | rti | Int | 0：50Hz 1：60Hz | 0 | RW | 交流电频率 |  |
|  | rtPwr | int | 0~1000 | 200(单灯控)/根据功 率设置(一体化电源) | RW | 额定功率 | W |
| 感应配置 Sense | di | int | 0：无配置 1：微波模块 | 1 | RW | 数字 IO 口接入设备配置 |  |
|  | sBri | Int | 10~100 | 100 | RW | 感应调光值 |  |
|  | sBriTm | Int | 1~30 | 1 | RW | 感应调光时间 |  |
| 离散信息 Spread | offset | int | 0~window | 6000 | RW | 入网附着离散偏移时间 | 秒 |
|  | window | int | 0~3600 | 60 | RW | 入网附着离散时间最大范 围 | 秒 |
|  | interval | int | 1~20 | 10 | RW | 控制器内部区间步长 | 毫秒 |
| 通信设置 Comm | main | int | 0：禁止 1：使能 | 1 | RW | 主网络使能或禁止 |  |
|  | sub | int | 0：禁止 1：使能 | 1 | RW | 辅助网络使能或禁止 主辅网络不可同时禁止 |  |
|  | sAuto | int | 0：禁止 1：使能 | 0 | RW | 辅助网络自动寻网 |  |
| 服务器信息 | svrIp | string |  | 219.135.145.178 | RW | 消息服务器地址 |  |

| Svr | svrPort | int |  | 13004 | RW | 消息服务器端口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uPeriod | int | 0~1800 | 900 | RW | 上报周期 |  |
|  | hPeriod | int | 0~1800 | 0 | RW | 心跳周期 |  |
|  | tPeriod | int | 0~7200 | 3600 | RW | 校时周期 |  |
| 运维服务器 MSSvr | svrIp | string |  | 219.135.145.178 | RW | 消息服务器地址 |  |
|  | svrPort | int |  | 13004 | RW | 消息服务器端口 |  |
|  | uPeriod | int | 0~1800 | 0 | RW | 上报周期 |  |
|  | hPeriod | int | 0~1800 | 0 | RW | 心跳周期 |  |
|  | tPeriod | int | 0~7200 | 3600 | RW | 校时周期 |  |
| APN 信息 Apn | apn | string |  | apn | RW | APN |  |
|  | usr | string |  | usr | RW | 用户名 |  |
|  | pwd | string |  | pwd | RW | 密码 |  |
| 运行时间 RunTm | tTime | int | 0~6000000 |  | R | 设备总运行时间 | 分钟 |
|  | rTime | int | 0~6000000 |  | R | 设备本次上电运行时间 | 分钟 |
| 亮灯时间 LightTm | tLtTime | int | 0~6000000 |  | R | 历史亮灯总时间（数组） | 分钟 |
|  | rLtTime | int | 0~6000000 |  | R | 当次亮灯总时间（数组） | 分钟 |
| 运行状态 RunSts | sts | int | 0：空 11：策略调光 12：策略关灯 21：感应调光 31：远程调光 32：远程关灯 |  | R | 调光状态（数组） |  |
|  | bri | int | 0 、10~100 |  | R | 当前亮度（数组） |  |
| 电能信息 EleInfo | e | int | 0：正常 1：故障 |  | R | Meter 故障（数组） |  |
|  | c | int | 0~10000 |  | R | 电流（数组） | mA |
|  | v | int | 0~3000 |  | R | 电压（数组） | 0.1V |
|  | f | int | 0~1000 |  | R | 功率因数（数组） | 0.1Hz |
|  | p | int | 0~1000 |  | R | 功率（数组） | W |
|  | rEc | int | 0~178956970 |  | R | 本次能耗（数组） | W·h |
|  | tEc | int | 0~178956970 |  | R | 累计总能耗（数组） | W·h |
|  | pwr | Int | 0：正常 1：故障 |  | R | 市电供电 |  |
|  | lc | int | 0~1000 |  | R | 漏电电流 | mA |
| 信号信息 Signal | rsrp | int | -1400~440 |  | R | 接收信号强度 | 0.1dbm |
|  | cellid | int | 0~2147483647 |  | R | 小区标识 |  |
|  | pci | int | 0~503 |  | R | 物理小区标识 |  |
|  | snr | int | -200~300 |  | R | 信噪比 | 0.1db |
|  | reg | int | 0 未注册,未联 网 1 本地注册 2 未注册,联网 中 |  | R | 注册状态 |  |

|  |  |  | 3 注册被拒绝 4 未知 5 漫游注册 6 无效注册 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯杆姿态信息 Angle | x | int | ±90 |  | R | x 轴与水平面夹角绝对值 | ° |
|  | y | int | ±90 |  | R | y 轴与水平面夹角绝对值 | ° |
|  | z | int | ±90 |  | R | z 轴与水平面夹角绝对值 | ° |
| 姿态变化信息 AngleCh | x | int | ±90 |  | R | x 轴与水平面夹角变化值 | ° |
|  | y | int | ±90 |  | R | y 轴与水平面夹角变化值 | ° |
|  | z | int | ±90 |  | R | z 轴与水平面夹角变化值 | ° |
| 外设状态 PerSts | lux | int | 0~1000 |  | R | 光照度 | Lux |
|  | temp | int | -400~1250 |  | R | 温度 | 0.1℃ |
| 设备实时时间 RTC | - | string | 1<=月<=12 1<=日<=31 0<=时<=23 0<=分<=59 0<=秒<=59 |  | R/W | “2022-01-01 00:00:00” |  |

## 4.3.   属性读取

描述                              值

4.3.1.相关节点

| 节点名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | prop |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 读取时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  | 属性仅支持按组读取，读取请求时该节点为属性 组名集合，回应时为属性组详细信息 |
| props* | 需要读取的属性组数组 |  |  |
| pgnamex | 属性组名称 |  |  |
| pgnamexx | 属性名称 |  |  |
| pgnamexx DT | 属性信息 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 4.3.2.读取格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R", "DT":{

"props":[

"pgname1", "pgname2"

] }

}

### 4.3.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"pgname1":{

"pgname11":"pgname11_DT", "pgname12":"pgname12_DT", "pgname13":"pgname13_DT"

},

"pgname2":{

"pgname21":"pgname21_DT", "pgname22":"pgname22_DT"

}

}

### 4.3.4.特殊回应

说明：当设备接收到一些特殊错误数据时，比如必要的基础字段缺失、设备转发中又收到转发命令、或者向路 由器设备发送转发数据等等时，设备会向服务器回应特殊的错误码，这种错误回应只有 SN、TM 和 ER 、ID 未缺 失的情况下会返回 ID。

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "ID":"000001",

"ER":13

}

## 4.4.   属性读取示例

### 4.4.1.单属性读取

示例、读取设备信息

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT":{

"props":[

"DevInfo"

]

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"DevInfo":{

"protId":100,

"SN":"860001234567890",

"clas":"MS-DK-4G-011101110",

"prodtp": "MS-LC-4G01",

"hver":100,

"sver":100

}

}

}

示例、读取回路 1 调光配置：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R", "DT":{

"props":[ "Dim"

] }

}

响应(双路)： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"Dim": [{

"cns":1,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000,

"ulmt":9000,

"rti":0,

"rtPwr":200

},{

"cns":2,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000,

"ulmt":9000,

"rti":0,

"rtPwr":200

}]

}

}

响应(单路)： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"Dim":[{

"cns":1,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000, "ulmt":9000, "rti":0,

"rtPwr":200

}] }

}

示例、读取运行状态： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT":{

"props":[

"RunSts"

]

}

}

响应（双回路）：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"RunSts":{

"sts":[11,11],

"bri":[50,50]

}

}

}

响应（单回路）：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R", "ER":0,

"DT":{

"RunSts":{

"sts":[11], "bri":[50]

}

} }

示例、读取配置信息： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT":{

"props":[

"Sense"

]

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"Sense":{

"di":1,

"sBri":80,

"sBriTm":5

}

}

}

示例、读取经纬度：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R", "DT":{

"props":[ "Gis"

] }

}

响应： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0,

"DT":{

"Gis":{

"lng":120000000,

"lat":30000000,

"zone":8

}

}

}

### 4.4.2.多属性读取

示例、读取设备信息、经纬度、运行状态

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT":{

"props":[

"DevInfo",

"Gis",

"RunSts"

]

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"R",

"ER":0, "DT":{

"DevInfo":{

"protId":100,

"SN":"860001234567890",

"clas":"MS-DK-4G-011101110", "prodtp": "MS-LC-4G01",

"hver":100,

"sver":100 },

"Gis":{

"lng":120000000, "lat":30000000,

"zone":8 },

"RunSts":{

"sts":[11],

"bri":[50] }

} }

## 4.5.   属性写入

描述

4.5.1.相关节点

| 节点名称 |  | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| SV* | 服务类型 | prop |  |
| CT* | 操作符号 | W |  |
| ER | 错误码 |  | 写入时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错误 |
| pgnamex | 属性组名称 |  |  |
| pgnamexx | 属性名称 |  |  |
| pgnamexx DT | 属性信息 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 4.5.2.写入格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "ID":"000001",

"SV":"prop", "CT":"W",

"DT":{

"pgname1":{

"pgname11":"pgname11_DT", "pgname12":"pgname12_DT", "pgname13":"pgname13_DT"

},

"pgname2":{

"pgname21":"pgname21_DT", "pgname22":"pgname22_DT"

} }

}

### 4.5.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "ID":"000001",

"SV":"prop", "CT":"W",

"ER":0

}

## 4.6.   属性写入示例

### 4.6.1.单组属性写入

示例、配置双路相同属性信息： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"Dim":[

{

"cns":1,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000,

"ulmt":9000, "rti":0,

"rtPwr":200

}, {

"cns":2,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000, "ulmt":9000, "rti":0,

"rtPwr":200

}

]

}

}

示例、配置双路不同属性信息：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"Dim":[

{

"cns":1,

"dimTp":1,

"polar":1,

"dlmt":1000,

"ulmt":10000,

"rtPwr":100

},

{

"cns":2,

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000,

"ulmt":9000,

"rtPwr":200

}

]

}

}

示例、下发感应配置信息： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W", "DT":{

"Sense":{

"di":1,

"sBri":80, "sBriTm":5

}

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"ER":0

}

示例、配置经纬度：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"Gis":{

"lng":120000000,

"lat":30000000,

"zone":8

}

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

### 4.6.2.单属性写入

示例、单独配置双路某些属性信息： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"Dim":[

{

"cns":1,

"dimTp":1, "polar":1

}, {

"cns":2,

"rtPwr":200 }

]

} }

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

示例、配置经度：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"Gis":{

"lng":120000000 }

}

}

响应： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"ER":0

}

### 4.6.3.多属性写入

示例、配置调光、感应、经度：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"Dim": [{

"dimTp":0,

"polar":0,

"dlmt":1000,

"ulmt":9000,

"rtPwr":200

},{

"ulmt":9000

}],

"Sense":{

"di":1

}

"Gis":{

"lng":120000000

}

}

}

响应： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

## 4.7.   错误码

示例、经度配置超范围： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"Gis":{

"lng":220000000

}

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"prop",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"ER":2

}

说明：错误码为数据范围错误 2。

# 5. 控制类消息

## 5.1.   控制命令分类

| 参数组 | 操作权限 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 回路控制 | W | 参考回路控制属性 |
| 复位 | W | 参考复位属性 |
| 恢复出厂 | W | 参考恢复出厂属性 |
| 巡检 | W | 参考巡检属性 |

操作权限说明：

R  只读  W   只写  RW  读写  RE   上报

上传属性说明：

L  登录上报  C  周期上报  B  变化上报  A   告警上报  H   心跳上报

## 5.2.   控制命令列表

| 参数组 | 参数 | 数据形式 | 取值范围 | 默认 值 | 操作 权限 | 描述 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回路控制 cnCtrl | cns | int | 1~2 | 1 、2 | W | 回路 |  |
|  | last | int | 0 代表一直有效 1~720 代表时间 执行 | 10 | W | 持续时间 | 分 钟 |
|  | bri | int | 0 、10~100 |  | W | 调光亮度 |  |
| 恢复出厂设置 | restore | int | 0 配置参数(属性+告警+策略) 1 属性 2 告警 3 策略 4 电参量校准 5 时间和电量 6 升级信息 | 0 | W | 收到命令后恢复出厂设置 |  |
| 复位 DO | reboot | int | - | - | W | 响应数据发出后复位 |  |
| 巡检 DO | patrol | int | - | - | W | 响应后立刻发出一包实时信息，服 务器控制分批发送巡检指令，避免 一起发送引起数据拥堵 |  |

仅支持单组命令下发，不支持多组命令同时下发。

## 5.3.   控制命令下发

节点名称

5.3.1.相关节点

|  | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | ctrl |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | W |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表 错误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| ctrlname | 命令名 |  |  |
| ctrlnamex | 命令字段 |  |  |
| ctrlnamex DT | 命令字段参数 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 5.3.2.下发格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"ctrlname":{

"ctrlname1":"ctrlname1_DT", "ctrlname2":"ctrlname2_DT"

} }

}

### 5.3.3.响应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

## 5.4.   控制命令下发示例

示例、回路控制(两回路执行同一动作)： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"ctrl",

"ID":"000001",

"CT":"W", "DT":{

"cnCtrl":[ {

"cns":1,

"last":120, "bri":80

},

{

"cns":2,

"last":120, "bri":80

} ]

} }

回路控制(两回路执行不同动作)： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"cnCtrl":[

{

"cns":1,

"last":120, "bri":80

}, {

"cns":2,

"last":240, "bri":60

} ]

} }

回路控制(单路执行)： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"cnCtrl":[ {

"cns":1,

"last":120, "bri":80

}

]

} }

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

示例、复位：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"DO": "reboot"

}

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"ER":0

}

示例、配置参数恢复出厂设置：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT":{

"restore": 0

}

}

响应： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

示例、巡检： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"DO": "patrol"

} }

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"ctrl",

"ID":"000001", "CT":"W",

"ER":0 }

注意：巡检指令响应结束后立刻上报实时信息，服务器控制分批发送巡检指令，避免一起发送引起数据拥堵。

# 6. 告警类消息

|  | 操作权限 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 告警配置 | RW | 参考告警配置属性 |

6.1.   告警消息分类

参数组

| 告警上报 | RE | 参考告警上报属性 |
| --- | --- | --- |

操作权限说明：

R  只读  W   只写  RW  读写  RE   上报

上传属性说明：

L  登录上报  C  周期上报  B  变化上报  A   告警上报  H   心跳上报

## 6.2.   告警命令列表

| 参数组 | 参数 | 数据形式 | 取值范围 | 默认值 | 操作 权限 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警配置 AlmCfg | almId | int | 10000:过压告警 10002:过流告警 |  | RW | 告警类型 |  |

|  |  |  | 10001:欠压告警 10003:欠流告警 10004:开灯异常告警 10005:关灯异常告警 10006:灯杆倾斜告警 10007:灯杆漏电告警 10008:设备故障告警 10009:设备失电告警 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | almValue | int |  |  | RW | 告警阈值 |  |
|  | recValue | int |  |  | RW | 恢复阈值 |  |
|  | almEn | int | 0:禁止 1:使能 |  | RW | 告警使能 |  |

## 6.3.   告警上报列表

| 参数组 | 参数 | 数据形式 | 取值范围 | 默认值 | 操作 权限 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警上报 AlmRpt | almId | int | 10000:过压告警 10002:过流告警 10001:欠压告警 10003:欠流告警 10004:开灯异常告警 10005:关灯异常告警 10006:灯杆倾斜告警 10007:灯杆漏电告警 10008:设备故障告警 10009:设备失电告警 |  | RE | 告警类型 |  |
|  | time | string |  |  | RE | 告警发生时间 |  |
|  | status | int | 0:恢复正常 1:产生告警 |  | RE | 告警状态 |  |
|  | cns | Int | 1~2 |  | RE | 回路号 |  |
|  | value | int |  |  | RE | 告警值 |  |
|  | threshold | int | 阈值 |  | RE | 告警或恢复阈值 |  |

## 6.4.   各类型告警判断条件、范围、默认值

| 告警 ID | 告警类 型 | 告警 条件 | 告警值范 围 | 默认告 警值 | 恢复 条件 | 恢复值范 围 | 默认恢 复值 | 单 位 | 默认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 过压告 警 | >= | 2400~2740 | 2740 | < | 2210~2640 | 2640 | 0.1V | 开启 |  |
| 10001 | 欠压告 警 | < | 1660~1980 | 1660 | >= | 1760~2200 | 1760 | 0.1V | 开启 | 电压非 0 且满足告警 条件 |
| 10002 | 过流告 警 | >= | 110~150 | 150 | < | 101~120 | 110 | % | 开启 | (额定功率*调光百分 比/功率因数)*设定 比例/采集电压 |

| 10003 | 欠流告 警 | < | 70~85 | 80 | >= | 80~95 | 90 | % | 关闭 | (额定功率*调光百分 比/功率因数)*设定 比例/采集电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10004 | 开灯异 常告警 | < | 70~85 | 80 | >= | 80~95 | 90 | % | 开启 | 额定功率*调光百分 比*设定值 |
| 10005 | 关灯异 常告警 | >= | 10~20 | 10 | < | 1~10 | 5 | % | 开启 | 额定功率*调光 10%* 设定值 |
| 10006 | 灯杆倾 斜告警 | >= | 3~90 | 5 |  |  |  |  | 开启 |  |
| 10007 | 灯杆漏 电告警 | >= | 10~100 | 30 | < | 1~20 | 10 | mA | 开启 |  |
| 10008 | 设备故 障告警 | - | - | - | - | - | - | - | 开启 | 通信故障产生即告警 |
| 10009 | 设备失 电告警 | - | - | - | - | - | - | - | 有失 电检 测功 能时 开启 | 确认发生失电事件且 电压等于 0V |

## 6.5.   告警配置读取

描述                              值

6.5.1.相关节点

| 节点名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | alam |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 读取时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| alms* | 需要读取的告警数组或 响应数组 |  |  |
| almIdx | 需要读取告警类型 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 6.5.2.读取格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"alam",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT":{

"alms":[

"almId1", "almId2"

] }

}

### 6.5.3.回应格式

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "alam",

"ID": "000001",

"CT": "R",

"ER": 0,

"DT": {

"alms": [{

"almId": "almId1_DT",

"almValue": "almValue1_DT", "recValue": "recValue1_DT",

"almEn": "almEn1 DT" },

{

"almId": "almId2_DT",

"almValue": "almValue2_DT", "recValue": "recValue2_DT",

"almEn": "almEn2 DT" }

]

}

}

## 6.6.   告警配置读取示例

示例、读取单个告警：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"alam",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT":{

"alms":[

10000 ]

} }

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "alam",

"ID": "000001",

"CT": "R",

"ER": 0,

"DT": {

"alms": [{

"almId": 10000,

"almValue": 2740,

"recValue": 2640,

"almEn": 1

}

]

}

}

示例、读取多个告警：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"alam",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT":{

"alms":[

10000,

10001

]

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "alam",

"ID": "000001", "CT": "R",

"ER": 0, "DT": {

"alms": [{

"almId": 10000,

"almValue": 2740, "recValue": 2640, "almEn": 1

},{

"almId": 10001,

"almValue": 1660,

"recValue": 1760, "almEn": 1

} ]

} }

## 6.7.   告警配置下发

值

6.7.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | alam |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | W |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| alms* | 需要下发的告警数组内容 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 6.7.2.下发格式

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "alam",

"ID": "000001",

"CT": "W", "DT": {

"alms": [{

"almId": "almId1_DT",

"almValue": "almValue1_DT", "recValue": "recValue1_DT", "almEn": "almEn1 DT"

}, {

"almId": "almId2_DT",

"almValue": "almValue2_DT", "recValue": "recValue2_DT",

"almEn": "almEn2 DT" }

] }

}

### 6.7.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "ID":"000001",

"SV":"alam", "CT":"W",

"ER":0

}

## 6.8.   告警配置下发示例

示例、下发单个告警： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"alam",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"alms": [{

"almId": 10000,

"almValue": 2740, "recValue": 2640, "almEn": 1

} ]

} }

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "alam",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0 }

示例、下发多个告警： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"alam",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"alms": [{

"almId": 10000,

"almValue": 2740, "recValue": 2640, "almEn": 1

},{

"almId": 10001,

"almValue": 1660, "recValue": 1760, "almEn": 1

} ]

} }

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "alam",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

## 6.9.   告警禁用下发示例

示例、非全字段下发：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"alam",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT":{

"alms": [{

"almId": 10000, "almEn": 0

} ]

} }

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "alam",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0 }

注意：almEn=0 时，告警值和恢复值可省略，但almId为必选字段，该字段不能省略，almEn=1 时，所有

字段均不可省略。

## 6.10. 告警上报

描述                              值

6.10.1.      相关节点

| 节点名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | 设备唯一标识 |  |  |
| TM | 服务器时间 |  |  |
| SV | 服务类型 | rept |  |
| ID | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT | 操作符号 | A |  |
| DT | 业务数据节点 |  |  |
| alm | 需要上报的告警内容 |  |  |

每次发送单个告警。

### 6.10.2.      上报格式

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "rept",

"ID": "000001", "CT": "A",

"DT": {

"alm": {

"almId": "almId DT",

"time": "time DT",

"status": "status DT",

"value": "value DT",

"threshold": "threshold DT" }

} }

## 6.11. 告警上报示例

示例、告警产生上报信息： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"rept",

"ID":"000001", "CT":"A",

"DT":{

"alm":{

"almId": 10000,

"time": "2024-04-02 08:30:00", "status": 1,

"cns": 1,

"value": 2800,

"threshold": 2740 }

} }

示例、告警恢复上报信息：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"rept",

"ID":"000001",

"CT":"A",

"DT":{

"alm":{

"almId": 10000,

"time": "2024-04-02 08:30:00",

"status": 0,

"cns": 1,

"value": 2200,

"threshold": 2640 }

} }

# 7. 工作计划类消息

## 7.1.   工作计划类型

| 工作计划类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 周日期工作计划 | 按照设置的日期及一周有效区间执行计划，开灯后按照时间点 设置回路的亮度值 |
| 日出日落工作计划 | 按照设置的日期区间执行计划，有效区间内，按照经纬度和日 期计算当天日出日落时间，计算出的时间加上设定的偏移时间 开始调光，可以按照时间点或者时间段进行回路调光 |
| 光感工作计划 | 按照设置的日期区间执行计划，有效区间内，按照经纬度和日 期计算当天日出日落时间，计算出的时间加上设定的偏移区间 为光感防干扰区间，在日落区间内，光感符合开灯条件即开始 调光，之后光感不再作用，可以按照时间点或者时间段进行回 路调光，如果在区间的最后时间光感仍未满足开始调光条件， 在此时刻强制开始调光，可以按照时间点或者时间段进行回路 调光；在日出区间内，光感符合关灯条件即进行关灯，关灯后 光感不再作用，如果在区间的最后时间光感仍未满足关灯条件， 在此时刻强制关灯。如果是白天光感有效，从日出-偏移~日落+ 偏移这段时间内，由光感控制开关灯， 日落+偏移~次日日出-偏 移这段时间内，按照策略进行调光。 |

## 7.2.   工作计划字段列表

| 参数组 | 参数 | 数据形式 | 取值范围 | 默认值 | 操作权限 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 plan | en | int | 0：禁止 1：使能 | 1 | RW | 计划是否生效 |  |
|  | id | int | 1~8 |  | RW | 计划 id |  |
|  | type | int | 1．周日期工作计划 2． 日出日落工作计划 3．光感工作计划 |  | RW | 计划类型 |  |
|  | priority | int | 1~8 |  | RW | 计划优先级别 |  |
|  | sDate | string |  |  | RW | 计划生效时间 |  |
|  | eDate | string |  |  | RW | 计划结束时间 |  |
|  | week | string |  | 1111111 | RW | 星期有效 |  |
|  | setoffset | int | ± 180 | -20 | RW | 日落偏移时间 | 分钟 |
|  | riseoffset | int | ± 180 | 20 | RW | 日出偏移时间 | 分钟 |
|  | dayen | int | 0：禁止 1：使能 | 0 | RW | 白天光感使能标志 |  |
|  | onLux | int | 0~100 | 20 | RW | 开灯照度 | 10Lux |

|  | onWindow | int | 5~30 | 30 | RW | 开灯光感防干扰范围 | 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | offLux | int | 0~100 | 40 | RW | 关灯照度 | 10Lux |
|  | offWindow | int | 5~30 | 30 | RW | 关灯光感防干扰范围 | 分钟 |
|  | jobs | 组合属性 | - | - | RW | 计划执行动作 |  |
| 计划执行动作 jobs | cns | int | 1~2 |  | RW | 指定要配置的通道号 |  |
|  | timetp | int | 0：时间点 1：时间段 |  | RW | 动作时间类型 |  |
|  | time | string | 时：0~23 分：0~59 |  | RW | 动作时间点 |  |
|  | dTime | int | 1~780 |  | RW | 动作时间段 | 分钟 |
|  | bri | int | 0、10~100 |  | RW | 回路调光值 |  |

如果是每年生效的日期，下发时年以"FFFF"下发，例如，每年 5.1-5.3 执行 "sDate": "FFFF-05-01 00:00:00",

"eDate": "FFFF-05-03 23:59:59"

周有效期(小端模式，从左到右依次代表周一~周日)示例：1111100 代表周一至周五执行，0000011 代表周六周

日执行

每个工作计划最多 2 个计划执行动作组

每个计划执行动作组最多 6 个时刻或时段 时刻时段个数需与调光个数相同

一个计划执行动作内可以存在两种动作时间类型

## 7.3.   工作计划下发

### 7.3.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | plan |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | W |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| plan* | 需要下发的工作计划内容 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 7.3.2.下发格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W", "DT": {

"plan": {

"en": int,

"id": int,

"type": int,

"priority": int,

"sDate": "string",

"eDate": "string",

"week": "string",

"setoffset": int,

"riseoffset": int,

"dayen": int,

"onLux": int,

"onWindow": int,

"offLux": int,

"offWindow": int,

"jobs":[{

"cns": [int 数组], "timetp": int,

"time": [string 数组], "dTime": [int 数组],

"bri": [int 数组]

},

{

"cns": [int 数组], "timetp": int,

"time": [string 数组], "dTime": [int 数组],

"bri": [int 数组]

}

] }

}

}

### 7.3.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "ID":"000001",

"SV":"plan", "CT":"W",

"ER":0

}

## 7.4.   工作计划下发示例

### 7.4.1.周日期工作计划

示例、两路计划执行动作相同 {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 1,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"week": "1111111",

"jobs":[{

"cns": [1,2],

"time": ["17:30","06:30"],

"bri": [100,0]

}

]

}

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

示例、两路计划执行动作不相同 {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W", "DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 1,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"week": "1111111",

"jobs":[{

"cns": [1],

"time": ["17:30","06:30"],

"bri": [100,0]

},

{

"cns": [2],

"time": ["17:30","01:30","06:30"],

"bri": [100,50,0]

}

]

}

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

### 7.4.2.日出日落工作计划

示例、两路计划执行动作相同(时刻) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 2,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00", "eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"setoffset": 10,  "riseoffset": -5,

"jobs":[{

"cns": [1,2],

"timetp": 0,

"time": ["17:30","06:30"],

"bri": [100,0]

}

]

}

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

示例、两路计划执行动作相同(时段) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 2,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00", "eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"setoffset": 10,  "riseoffset": -5, "jobs":[{

"cns": [1,2], "timetp": 1,

"dTime": [120,60,30,120,30,60], "bri": [100,80,50,30,20,10]

} ]

}

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

示例、两路计划执行动作不相同(均为时段) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 2,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"setoffset": 10,

"riseoffset": -5,

"jobs":[{

"cns": [1],

"timetp": 1,

"dTime": [120,60,30,120,30,60], "bri": [100,80,50,30,20,10]

}, {

"cns": [2],  "timetp": 1,

"dTime": [120,300], "bri": [100,40]

} ]

} }

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

### 7.4.3.光感工作计划

示例、两路计划执行动作相同 (时刻) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 3,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"dayen": 0,

"onLux": 20,

"onWindow": 30,

"offLux": 40,

"offWindow": 30,

"jobs":[{

"cns": [1,2], "timetp": 0,

"time": ["17:30","06:30"], "bri": [100,0]

} ]

} }

}

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

示例、两路计划执行动作相同 (时段) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 3,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"dayen": 0,

"onLux": 20,

"onWindow": 30,

"offLux": 40,

"offWindow": 30,

"jobs":[{

"cns": [1,2],

"timetp": 1,

"dTime": [120,60,30,120,30,60],

"bri": [100,80,50,30,20,10]

} ]

} }

}

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0 }

示例、两路计划执行动作不相同 (均为时段) {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 3,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"dayen": 0,

"onLux": 20,

"onWindow": 30,

"offLux": 40,

"offWindow": 30,

"jobs":[{

"cns": [1],

"timetp": 1,

"dTime": [120,60,30,120,30,60],

"bri": [100,80,50,30,20,10]

},

{

"cns": [2],

"timetp": 1,

"dTime": [120,300],

"bri": [100,40]

} ]

} }

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0

}

### 7.4.4.每年 5.1~5.3 执行

下发示例：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 1,

"type": 3,

"priority": 8,                     //建议每年固定时间段执行的策略按照最高优先级发送

"sDate": "FFFF-05-01 00:00:00",

"eDate": "FFFF-05-03 23:59:59",

"dayen": 0,

"onLux": 20,

"onWindow": 30,

"offLux": 40,

"offWindow": 30,

"jobs":[{

"cns": [1,2],

"timetp": 0,

"time": ["17:30","06:30"],

"bri": [100,0]

}

]

}

} }

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0 }

### 7.4.5.工作计划禁用

示例、非全字段下发 (预留不启用，仅适用于非转发场景)：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"plan": {

"en": 0,

"id": 1

}

}

}

响应：

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "W",

"ER": 0

}

注意：当en=0 时，其他字段可省略，但id为必选字段，该字段不能省略；当en=1时， 对应各种不同工作计划的必要字段均  不可省略。

## 7.5.   有效工作计划查询

### 7.5.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | plan |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |

|  | nid* | 查询所有有效工作计划号 | 有效计划号 数组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

此命令返回设备中所有未被删除的工作计划。

### 7.5.2.命令格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT": {

"DO": "nid" }

}

### 7.5.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R", "ER":0

"DT": {

"nid": [int 数组] }

}

## 7.6.   有效工作计划查询示例

下发示例：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT": {

"DO": "nid" }

}

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "R", "ER": 0,

"DT": {

"nid": [1,3,5]

} }

## 7.7.   工作计划内容查询

### 7.7.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | plan |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| id* | 待查询的工作计划号 |  |  |
| plan | 实际工作计划内容 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

每次只能查询一个工作计划。

### 7.7.2.命令格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT": {

"id": int

} }

### 7.7.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"R",

"ER":0

"DT": {

"plan": {

"en": int,

"id": int,

"type": int,

"priority": int,

"sDate": "string",

"eDate": "string",

"week": "string",

"setoffset": int,

"riseoffset": int,

"onLux": int,

"onWindow": int,

"offLux": int,

"offWindow": int,

"jobs":[{

"cns": [int 数组], "timetp": int,

"time": [string 数组], "dTime": [int 数组],

"bri": [int 数组]

},

{

"cns": [int 数组], "timetp": int,

"time": [string 数组], "dTime": [int 数组],

"bri": [int 数组]

}

]

}

}

}

## 7.8.   工作计划内容查询示例

下发示例： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT": {

"id": 2

} }

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "R",

"ER": 0,

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 2,

"type": 2,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"setoffset": 10,

"riseoffset": -5,

"jobs":[{

"cns": [1,2],

"timetp": 0,

"time": ["17:30","06:30"],

"bri": [100,0]

}

]

}

}

}

## 7.9.   当前运行工作计划查询

### 7.9.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | plan |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表 |

|  |  |  |  | 错误 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT* | 业务数据节点 |  |  |  |
|  | now* | 查询当前运行工作计划 | cns 回路号 |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

此命令返回设备中所有未被删除的工作计划。

### 7.9.2.命令格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT": {

"now": cns

}

}

### 7.9.3.回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"ER":0

"DT": {

"plan": {

"en": int,

"id": int,

"type": int,

"priority": int,

"sDate": "string",

"eDate": "string",

"week": "string",

"setoffset": int,

"riseoffset": int,

"onLux": int,

"onWindow": int, "offLux": int,

"offWindow": int, "jobs":[{

"cns": [int 数组], "timetp": int,

"time": [string 数组], "dTime": [int 数组],

"bri": [int 数组]

} ]

} }

}

## 7.10. 当前运行工作计划查询示例

下发示例：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R",

"DT": {

"now": 2

}

}

响应(当前回路有运行策略)： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "R",

"ER": 0,

"DT": {

"plan": {

"en": 1,

"id": 2,

"type": 2,

"priority": 1,

"sDate": "2021-01-01 00:00:00",

"eDate": "2099-12-31 23:59:59",

"setoffset": 10,

"riseoffset": -5, "jobs":[{

"cns": [2],  "timetp": 0,

"time": ["17:30","06:30"], "bri": [100,0]

}

] }

} }

响应(当前回路无运行策略)： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "plan",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0,

"DT": {} }

## 7.11. 日出日落时间查询

值

7.11.1.      相关节点

| 节点名称 | 描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |
| TM* | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV* | 服务类型 | plan |  |
| ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT* | 操作符号 | R |  |
| ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表 错误 |
| DT* | 业务数据节点 |  |  |
| sr* | 查询日出日落时间 | 任 意 数字/ 日 出日落时间 字符串 | 日出在前日落在后 |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

此命令返回设备中所有未被删除的工作计划。

### 7.11.2.      命令格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT": {

"DO": "sr"

} }

### 7.11.3.      回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"R", "ER":0

"DT": {

"sr": [string 数组] }

}

## 7.12. 日出日落时间查询示例

下发示例： {

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT": {

"DO": "sr" }

}

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001",

"CT": "R", "ER": 0,

"DT": {

"sr": ["06:35","17:40"]

} }

## 7.13. 工作计划删除

### 7.13.1.      相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN* | 设备唯一标识 |  |  |

|  | TM* | 设备或服务器时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV* | 服务类型 | plan |  |  |
|  | ID* | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |  |
|  | CT* | 操作符号 | D |  |  |
|  | ER | 错误码 |  | 下发时无，回应时有，0 代表正确，非 0 代表错 误 |  |
|  | DT* | 业务数据节点 |  |  |  |
|  | del* | 待删除的工作计划号 |  |  |  |

注意：带*为基础字段，该字段缺失时设备认为是非法数据，回应错误码5 必要字段缺失。

### 7.13.2.      命令格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"DT": {

"del": [int 数组] }

}

### 7.13.3.      回应格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"plan",

"ID":"000001",

"CT":"W",

"ER":0

}

## 7.14. 工作计划删除示例

下发示例：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"plan",

"ID":"000001", "CT":"W",

"DT": {

"del": [1,3,5]

} }

响应： {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "plan",

"ID": "000001", "CT": "W",

"ER": 0 }

# 8. 上报类消息

## 8.1.   上报消息分类

| 上报类型 | CT | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 登录上报 | L | 设备上电后发送登录消息，上传内容为：设备信息、模组信息、经纬度、调光 配置、感应配置。 |
| 周期上报 | C | 登录上报完成后立刻上报周期上报数据，在运行过程中，按照设定的周期时间 发送信息，收到平台巡检命令后，也发送周期上报数据。 周期上报数据主要上报运行时间、亮灯时间、运行状态、电能信息、光感信息、 信号信息、链接状态、灯杆姿态信息。 |
| 变化上报 | B | 设备继电器发生变化或者灯光调光后发送变化上报数据，变化上报数据主要上 报运行时间、亮灯时间、运行状态、电能信息、光感信息。 |
| 心跳上报 | H | 心跳信息是为维持连接发送的消息，目前仅用于和运维平台间维持连接。客户 服务器默认不上报。无需要发送的消息体。 |

参数

8.2.   数据上报列表

| 参数组 |  | 数据形式 | 上传属性 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备信息 DevInfo | protId | int | L | 协议标识 |  |
|  | clas | string | L | 产品 ID |  |
|  | prodtp | string | L | 产品类型 |  |
|  | hver | int | L | 硬件版本信息 |  |
|  | sver | int | L | 固件版本信息 |  |
| 模组信息 MdlInfo | mver | string | L | 模组版本信息 |  |
|  | iccid | string | L | iccid |  |
| 经纬度 Gis | lng | float | L | 经度 | 0.000001 |
|  | lat | float | L | 纬度 | 0.000001 |
|  | zone | int | L | 时区 |  |
| 调光配置 | dimTp | int | L | 调光方式 |  |

| Dim | polar | int | L | 回路极性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dlmt | int | L | 10%亮度对应电压 | mV |
|  | ulmt | int | L | 100%亮度对应电压 | mV |
|  | rti | int | L | 交流电频率 |  |
|  | rtPwr | int | L | 额定功率 | W |
| 感应配置 Sense | di | int | L | 数字 IO 口接入设备配置 |  |
|  | sBri | int | L | 感应调光值 |  |
|  | sBriTm | int | L | 感应调光时间 |  |
| 运行时间 RunTm | tTime | int | C/B | 设备总运行时间 | 分钟 |
|  | rTime | int | C/B | 设备本次上电运行时间 | 分钟 |
| 亮灯时间 LightTm | tLtTime | int | C/B | 历史亮灯总时间(数组) | 分钟 |
|  | rLtTime | int | C/B | 当次亮灯总时间(数组) | 分钟 |
| 运行状态 RunSts | sts | int | C/B | 调光状态(数组) |  |
|  | bri | int | C/B | 当前亮度(数组) |  |

| 电能信息 EleInfo | e | int | C/B | Meter 故障(数组) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | int | C/B | 电流(数组) | mA |
|  | v | int | C/B | 电压(数组) | 0.1V |
|  | f | int | C/B | 功率因数(数组) | 0.1Hz |
|  | p | int | C/B | 功率(数组) | W |
|  | rEc | int | C/B | 本次能耗(数组) | W ·h |
|  | tEc | int | C/B | 累计总能耗(数组) | W ·h |
|  | pwr | int | C/B | 市电供电 |  |
|  | lc | int | C/B | 漏电电流 | mA |
| 外设状态 PerSts | lux | int | C/B | 光照度 | Lux |
|  | temp | int | C | 温度 | 0.1℃ |
| 信号信息 Signal | rsrp | int | C | 接收信号强度 | 0.1dbm |
|  | cellid | int | C | 小区标识 |  |
|  | pci | int | C | 物理小区标识 |  |
|  | snr | int | C | 信噪比 | 0.1db |
|  | reg | int | C | 注册状态 |  |
| 灯杆姿态信息 Angle | x | int | C | 灯杆 x 轴与水平面夹角绝对值 | ° |
|  | y | int | C | 灯杆 y 轴与水平面夹角绝对值 | ° |
|  | z | int | C | 灯杆 z 轴与水平面夹角绝对值 | ° |

## 8.3.   消息上报

### 8.3.1.相关节点

| 节点名称 | 描述 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | 设备唯一标识 |  |  |
| TM | 设备或服务器时间 |  |  |
| SV | 服务类型 | rept |  |
| ID | 请求号 |  | 回应请求号需与下发请求号相同 |
| CT | 操作符号 | L/C/B/H |  |
| DT | 业务数据节点 |  | 属性仅支持按组读取，读取请求时该节点为属性 组名集合，回应时为属性组详细信息 |
| pgnamex | 上报属性组名称 |  |  |
| pgnamexx | 上报属性名称 |  |  |
| pgnamexx DT | 上报属性信息 |  |  |

### 8.3.2.上报格式

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"rept",

"ID":"000001",

"CT":"L/C/B/H/D",

"DT":{

"pgname1":{

"pgname11":"pgname11_DT", "pgname12":"pgname12_DT", "pgname13":"pgname13_DT"

},

"pgname2":{

"pgname21":"pgname21_DT", "pgname22":"pgname22_DT"

}

}

}

### 8.3.3.回应格式

只有登录消息需要回应，其他消息无需回应

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30", "SV":"prop",

"ID":"000001", "CT":"L"

}

## 8.4.   登录上报示例

示例、登录上报 {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"polar": "dlmt":  "ulmt":  "rti": 0

"rtPwr": }],

"Sense": {

0,

1000,

9000,

,

200

"di": 1,

"sBri": 80, "sBriTm": 5

} }

}

响应：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:30:30",

"SV":"rept",

"ID":"000001",

"CT":"L"

}

## 8.5.   周期上报示例

示例、周期上报

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "rept",

"ID": "000001",

"CT": "C",

"DT": {

"RunTm": {

"tTime": 5000000,

"rTime": 5000000

},

"LightTm": {

"tLtTime": [5000000, 0],

"rLtTime": [5000000, 0]

},

"RunSts": {

"sts": [21, 0],

"bri": [80, 0]

},

"EleInfo": {

"e": [0, 0],

"c": [5000, 0],

"v": [220, 0],

"f": [99, 0],

"p": [400, 0],

"rEc": [4000000, 0], "tEc": [4000000, 0],

"pwr": 0,

"lc": 2 },

"PerSts": {

"lux": 20,

"temp": 20 },

"Signal": {

"rsrp": -89,

"cellid": 123456,

"pci": 59,

"snr": -100, "reg": 1

},

"Angle": {  "x": 2, "y": 1, "z": 88

}

} }

## 8.6.   变化上报示例

示例、变化上报 {

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30", "SV": "rept",

"ID": "000001", "CT": "B",

"DT": {

"RunTm": {

"tTime": 5000000,

"rTime": 5000000 },

"LightTm": {

"tLtTime": [5000000, 0],

"rLtTime": [5000000, 0]

},

"RunSts": {

"sts": [21, 0],

"bri": [80, 0]

},

"EleInfo": {

"e": [0, 0],

"c": [5000, 0],

"v": [220, 0],

"f": [99, 0],

"p": [400, 0],

"rEc": [4000000, 0], "tEc": [4000000, 0],

"pwr": 0, "lc": 2

},

"PerSts": {

"lux": 20

}

}

}

## 8.7.   心跳上报示例

示例、心跳上报

{

"SN": "860001234567890",

"TM": "2024-04-02 08:30:30",

"SV": "rept",

"ID": "000001",

"CT": "H"

}

# 9. 请求类消息

## 9.1.   定期校时

设备登录时及运行中定期向服务器发送校时请求，服务器收到请求后，向设备下发校时命令，参数为校时状态 (当前默认为 1，表示成功，后期可扩展)：

设备校时请求：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2020-01-01 00:00:10",

"SV":"rqst",

"ID":"000001",

"CT":"R", "DT":{

"DO":"TmCali" }

}

服务器下发校时命令：

{

"SN":"860001234567890",

"TM":"2024-04-02 08:35:30", "SV":"rqst",

"ID":"000001", "CT":"R",

"DT":{

"TmCali":1

} }

# 10. 升级类消息

平台对设备下发升级指令

{

"SN": "868292084539000",

"TM": "2026-03-12 14:00:00",

"SV": "ota",

"ID": "000002",

"CT": "W",

"DT": {

"url": "http://8.138.197.131:8666/test.bin"  }

}

ota包格式是bin文件

当指令下发

设备端会返回下载进度

{"SN":"868292084539000","TM":"2026-03-13 03:32:52","SV":"ota","ID":"000002","CT":"P","DT":{"progress":50}}

{"SN":"868292084539000","TM":"2026-03-13 03:32:52","SV":"ota","ID":"000002","CT":"P","DT":{"progress":100}}

当progress达到100下载成功，设备会自动重启

当ota下载未完成禁止平台对设备进行其他操作

Ota下载失败则返回

{"SN":"868292084539000","TM":"2026-03-13 03:16:19","SV":"ota","ID":"000002","CT":"E","DT":{"error":2}}

注意ID要和下发的ID一致。

# 11.   附录

## 11.1. CRC16_Modbus 算法

### CRC 多项式公式：x16 + x15 + x2 + 1

数据宽度：16bit

初始值：0xFFFF

unsigned char *pDT 为待计算数据 int len 为数据长度

unsigned short CRC16_Modbus ( unsigned char *pDT, int len)

{

unsigned short crc=0xFFFF; int i, j;

for ( j=0; j<len;j++)

{

crc=crc^pDT [j];

for ( i=0; i<8; i++)

{

if( ( crc&0x0001) >0)

{

crc=crc>>1;

crc=crc^ 0xa001;

}

else

crc=crc>>1;

}

}

return crc;

}

## 11.2.CCITT 标准 CRC16(1021)算法

typedef unsigned char byte;

const unsigned short crc16_table[256] = {

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,

0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,

0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,

0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,

0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,

0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,

0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,

0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,

0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,

0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,

0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,

0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,

0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,

0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,

0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,

0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,

0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,

0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,

0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,

0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0

};

int do_crc(int reg_init, byte* DT, int length)

{

int cnt;

int crc_reg = reg_init;

for (cnt = 0; cnt < length; cnt++)

{

crc_reg = (crc_reg >> 8) ^ crc16_table[(crc_reg ^ *(DT++)) & 0xFF];

}

return crc_reg;

}